网球检测系统实验报告

项目概述

本项目旨在开发一个高精度的网球检测系统，主要用于机器人捡球场景。系统能够在各种光照条件和复杂背景下准确识别网球，并能处理多个网球同时出现在画面中的情况。

主要功能

- 单张图片网球检测

- 视频流实时网球检测

- 支持多种检测方法（传统图像处理、深度学习）

- 适应不同光照和场地条件

技术架构

系统采用混合检测策略，结合了传统计算机视觉方法和深度学习方法的优点，以提高检测的准确性和稳定性。

架构组成

- 传统检测模块 (tennis_detection.py)

  - 基于颜色分割的网球检测

  - 基于形状特征的网球识别

  - 连接网球分离算法

- YOLO检测模块 (yolo_detection.py / yolo_singleton.py)

  - 基于YOLOv5的深度学习检测

  - 单例模式实现，避免重复加载模型

  - 本地模型缓存机制

- 混合检测模块 (hybrid_detection.py)

  - 结合传统方法和深度学习方法

  - 自适应选择最佳检测结果

  - 去重和结果合并算法

- 主处理模块 (process.py)

  - 统一的检测接口

  - 错误处理和容错机制

  - 处理结果标准化

技术实现细节

传统检测方法

传统检测基于HSV颜色空间的颜色分割和形状特征分析：

- 预处理：图像增强、噪声去除

- 颜色分割：使用HSV颜色空间提取网球特征颜色

- 形态学操作：去除噪点、连接断裂区域

- 轮廓分析：基于面积、圆度等特征过滤候选区域

- 连接网球分离：使用距离变换和分水岭算法分离粘连网球

YOLO深度学习检测

基于YOLOv5预训练模型，针对网球检测进行了优化：

- 模型选择：使用YOLOv5m作为基础模型

- 单例模式：避免重复加载模型，提高效率

- 本地缓存：将模型保存在本地，避免重复下载

- 设备优化：优先使用CPU，提高兼容性

- 错误处理：完善的异常捕获和处理机制

混合检测策略

组合两种方法的优点，提高检测的鲁棒性：

- 优先使用YOLO：在网络条件允许时首选深度学习方法

- 自动切换：YOLO检测失败时自动切换到传统方法

- 结果合并：在适当情况下合并两种方法的检测结果

- 重叠去除：消除重复检测，提高准确率

- 置信度评估：基于检测置信度选择最终结果

关键问题及解决方案

1. YOLO模型重复下载问题

问题：每次创建检测器实例时都会下载YOLO模型
解决方案：

- 实现单例模式共享模型实例

- 添加本地模型缓存机制

- 使用全局变量记录模型加载状态

2. SSL证书验证错误

问题：在某些环境下下载模型时出现SSL证书验证错误
解决方案：

- 配置SSL上下文忽略证书验证

- 增加网络超时时间

- 添加针对性的错误处理

3. NumPy类型JSON序列化问题

问题：NumPy数据类型不能直接进行JSON序列化
解决方案：

- 检测结果输出前转换为标准Python类型

- 对特殊类型(如float32)进行显式转换

- 添加类型检查和安全转换代码

4. 网球连接问题

问题：多个网球靠近时被误识别为一个
解决方案：

- 使用距离变换和分水岭算法分离

- 基于球形特征进行后处理

- 结合YOLO检测结果增强分离能力

使用指南

环境准备

# 安装依赖
pip install -r requirements.txt

单张图片检测

from process import process_img

# 处理单张图片
results = process_img("path/to/image.jpg")
print(results)

批量图片处理

import os
from process import process_img
import json

# 处理文件夹中的所有图片
imgs_folder = './imgs/'
results_dict = {}

for img_file in os.listdir(imgs_folder):
    if img_file.lower().endswith(('.jpg', '.jpeg', '.png')):
        img_path = os.path.join(imgs_folder, img_file)
        results_dict[img_file] = process_img(img_path)

# 保存结果
with open('detection_results.json', 'w', encoding='utf-8') as f:
    json.dump(results_dict, f, indent=4, ensure_ascii=False)

结果可视化

# 运行可视化脚本
python visualize_results.py

运行结果

- 正常平均检测时间：70-100毫秒/张（使用缓存模型、不含导入模型时间）

- 准确率：>90%（标准网球场景）

- 召回率：>85%（复杂背景场景）

- 误检率：<5%（针对类似形状物体）

项目文件说明

- process.py：主处理入口，提供统一API

- src/tennis_detection.py：传统方法检测实现

- src/yolo_detection.py：YOLO检测原始实现

- yolo_singleton.py：优化后的YOLO单例实现

- src/hybrid_detection.py：混合检测算法

- process.py：使用优化后YOLO单例的实现

- visualize_*.py：结果可视化工具

未来改进方向

- 模型优化：使用更多网球专用数据集微调YOLO模型

- 加速检测：未来使用TensorRT/ONNX等加速方案

- 距离估计：结合相机参数估计网球距离

- 边缘计算优化：针对嵌入式平台进行性能优化